无线门磁

- 产品概述

- 可以探测到门、窗的关闭状态，如门半开、半关、全关等状态。当主机设防状态下，门或窗被打开时，它将发送433MHz无线信号传输给接警主机，接警主机收到报警信号后，通过电话、短信或者微信客户端及时通知用户，从而防止非法闯入，捍卫财产安全。

- 技术参数

- 电源:DC3V,两节1.5VAAA电池(建议使用南孚电池)

- 电池寿命:≤1年(由场所和报警次数决定)

- 工作电压:DC2.5~3.3V

- 安装方式：粘贴式

- 探测方式：开门报警

- 报警时间：1S

- 安装间距：0.5cm左右

- 静态电流:≤20uA

- 报警电流::≤150mA

- 工作频率:433MHZ

- 通讯距离:空旷距离50米

- 探测距离:30mm

- 工作温度:-10°C-+50°C

- 相对湿度:≤95%RH

- 材质:ABS防火材料V0级

- 重量:约15g(含电池)

- 安装环境

- 适用于居民社区、家庭、公寓、酒店、商铺等场所;同样也适用于大型居住社区、企业园区学校、工厂等场所;以及养老院、临街商铺、产业园区等场所的安全防范。

- 注意:请不要将该产品安装于强磁场环境及长期有水的地方或水下。