# 一、产品简介

4G 紧急呼叫报警器是具有 4G 和 GPRS( 移动、联 通、电信）通讯功能的物联网 3 键紧急呼叫器，内置  4G 通讯模块，LED 指示灯，拾音器、扬声器、时尚型 外观，超薄设计，可挂脖或随身携带。

# 二、功能说明

主要应用于各独居老人，小孩，学生等简易型应急 通讯。支持电话双向语音对讲、一键紧急报警求助等 功能，支持1 个 SOS 紧急报警按钮 ， 2 个亲情呼叫按  钮。支持 PC 软件统一管理，统一接警，支持 APP/ 微

接警等功能。支持小程序设置电话号码等功能。支持防 骚扰电话拦截，备忘录定时语音播报等功能。

1

三、产品示意图

图1

2

图2

3

四、设备状态灯

1) 电源指示灯（红灯）

常亮:设备工作中

灭: 设备关机

2) 通讯指示灯（蓝灯）

常 亮 :  布 防 状 态

灭 :  正 常 状 态

3 ) 报警指示灯（绿灯）

闪 烁 ： 报 警 状 态

灭 ： 正 常 状 态

4 ) S O S 按 钮 （红灯）

慢 闪 ： 正 常 状 态 （3 秒 1 次 ）

快 闪 ： 未 识 别 到 卡 （1 秒 1 次 ）

# 五、技术参数

| 产品名称 SOS 按键 亲情按键 紧急号码 亲情号码 工作温度 工作湿度 输入电压 工作电流 电池容量 待机电流 安装间距 产品尺寸 使用场合 配套设备 参数设置 主要功能 外壳材质 充电接口 充电时间 | 4G 紧 急 呼 叫 报 警 器 1 个 2 个 5 个 2 个 -10℃ --70℃ 5~95%RH 5V DC/1A 80mA 900mA 3mA 59mm 110x45x24mm( 长 x 宽 x 厚） 壁挂式紧急呼叫 喇叭、电源 物联网小程序 SOS 紧急报警，亲情呼叫、备忘录语音提醒、 骚扰 电话拦截、物联网平台管理、微信小程序管理 塑料 + 硅胶 Type-C 3-5 小时 |
| --- | --- |

六、开机使用说明

(一)在设备的底部“POWER”接口通电。

(二)等待5 秒，语音播报：设备已经启动；已连接到服务 器，信号五格可以，小程序控制。

七、按键功能介绍

(一)、SOS 紧急求助按钮

紧急呼叫：短按一下“SOS”按钮。

(二)1、2亲情按钮

1) 亲情 1 按钮：

短按按钮：呼叫亲情号码 1

2) 亲情 2 按钮：

短按按钮：呼叫亲情号码 2

接听/挂机：短按任意键可进行操作

八、云联网平台使用方法

(一)关注公众号

（微信扫描下方二维码/搜索“物联网Alarm”）

(四)备忘录视频二维码

(三)SET 设置键操作说明

1)  连 续 快 速 按 “ S E T ” 按 钮 两 下 ， 语 音 播 报 ： 手 动 接 听 开 启 / 防 骚 扰 模 式 开 启 。

2 ） 连 续 快 速 按 “ S E T ” 按 钮 三 下 ， 语 音 播 报 ： 报 警 后 拨 通 号 码 即 可 / 需 要 拨 通 所 有 号 码 。

3 ） 连 续 快 速 按 “ S E T ” 按 钮 四 下 ， 语 音 播 报 ： 开 启  1  号 云 平 台 、 2  号 云 平 台 、 3  号 云 平 台 、 关 闭 连 接 云 平 台 功 能 。 （1 ： D S A ， 3 ： 物 联 网平台 ）

4 ） 连 续 快 速 按 “ S E T ” 按 钮 5 下 ， 语 音 播 报 ： 全 部 互 联 模 式 / 只 联 动 主 机 模 式 。

6

7

(二)添加“4G 紧急呼叫器”设备演示视频二维码

(三)小程序添加号码 / 删除号码视频二维码

9

8

# 九、小程序功能操作演示视频二维码