4G物联网人体红外探测器

- 概述

- 4G物联网人体红外探测器是通过4G流量卡上传物联网服务器，再下发到物联网平台、微信公众号、电话语音播报、短信通知等形式的通知模式；两节1.5V的5号电池供电，超长的待机时长：2年；微信小程序远程控制设备，配合物联网平台的监控视频，可实时查看现场情况，同时具备录像功能；适用于安防场景、社区养老、九小场所等。

- 产品外观

- 指示灯说明

| - 指示灯状态 | - 灭 | - 闪烁 |
| --- | --- | --- |
| - 正常状态 | - 未触发报警状态 | - 触发报警状态，蓝色灯闪烁 |
| - 故障状态 | - 触发不闪烁，电池没电 | - 电池电量不足，红色灯闪烁 |

- 技术参数

| - 产品名称 | - 4G物联网人体红外探测器 |
| --- | --- |
| - 工作电流 | - 待机电流：≈ 46.2uA - 报警电流：≈47~52mA |
| - 工作电压 | - 3V（2节5号碱性电池） |
| - 待机时长 | - 2年 |
| - 工作温度 | - -20~60℃ |
| - 工作湿度 | - 5~95%RH |
| - 安装方式 | - 壁挂 |
| - 探测范围 | - 110° |
| - 探测距离 | - 9m |
| - 安装角度 | - 110° |
| - 输出方式 | - 4G物联网 |
| - 接警方式 | - PC端、微信公众号、电话语音播报、短信 |
| - 尺寸 | - 103*53*37mm |

- 注意事项

- 没有触发的情况下，设备处于休眠状态，一分钟内连续触发只报警一次；心跳上报间隔：22小时；更换电池请使用碱性电池。

- 物联网平台

- 请先扫码添加设备后，再通电，等待2-3分钟的时间，触发报警，微信公众号接收到报警信息即可；未接收到报警信息请联系技术人员沟通处理。

- 扫描右侧二维码关注公众号

- 或者微信搜索“物联网Alarm公众号。

- 2、物联网添加设备、调试视频