AI语言校园防霸凌系统

一、概述

AI语言校园防霸凌系统是一套集AI语音呼叫报警、联动报警功能、数据统计的智能AI安防系统；通过识别关键词，4G物联网平台推送PC端、微信公众号、短信、电话语音播报等形式通知到用户；可联动本公司平台上的任意4G设备进行报警联动，也可以联动平台上的监控设备进行录像；同时具备呼叫对讲功能，应对各种防霸凌场合。

二、产品外观

- 技术参数

| - 产品名称 | - AI语音校园防霸凌系统 |
| --- | --- |
| - 工作电压 | - 5V Type-C接口 |
| - 工作温度 | - -20~60℃ |
| - 工作湿度 | - 5~95%RH |
| - 安装方式 | - 壁挂 |
| - 输出方式 | - 4G物联网 |
| - 接警方式 | - PC端、微信公众号、电话语音播报、短信、双向对讲 |
| - 尺寸 | - 119.5*109.5*26mm |

四、报警关键词

| 救救我 | 老师救命 | 我要报警 | 救命啦 | 操你妈 | 打人啦 | 别打我 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有人打我 | 保安救命 | 打幺幺零 | 打幺二零 | 快报警 | 操你老母 | 打架啦 |
| 起火啦 | 发生火灾 | 救命 | 救火啦 | 死人啦 | 打死你 | 求求你 |
| 杀人啦 | 报警 | 保安救命啦 | 打架了 | 老师救命啦 | 打死人啦 | 对不起 |

五、自学关键词

| 语音内容 | 功能 | 语音提示 |
| --- | --- | --- |
| 学习命令词 | 请说 学习命令词 | 请在安静环境下，按提示学习命令词 |
|  | 请说学习自学习一的命令 | 学习命令自学习一成功 |
|  | 请说学习自学习二的命令 | 学习命令自学习二成功 |
|  | 请说学习自学习三的命令 | 学习命令自学习三成功 |
|  | 请说学习自学习四的命令 | 学习命令自学习四成功 |
|  | 请说学习自学习五的命令 | 学习命令自学习五成功 |
| 退出学习 | 退出学习 | 退出学习模式 |
| 删除学习 | 删除学习 | 请问需要删除的是学习的唤醒词还是命令词 |
| 删除命令词 | 删除命令词 | 已为您删除命令词 |
| 全部删除 | 全部删除 | 已全部删除 |
| 退出删除 | 退出删除 | 退出删除模式 |

- SET设置键操作

- 长按SET键切换短接JP1/断开JP1（默认为断开JP1状态）

- 短接JP1状态：

- 连按两次SET键：播报已添加的号码；

- 连按五次SET键：恢复部分数据；

- 连按六次SET键：恢复所有数据；

- 连按八次SET键：一键撤防禁用/开启；（默认开启）

- 断开JP1状态：

- 连按两次SET键：防骚扰模式开启/手动接听开启；（默认手动接听）

- 连按三次SET键：报警后需要拨通所有号码/拨通号码即可；（默认拨通号码即可）

- 连按四次SET键：切换连接的平台；（关闭/1/2/3号云平台，默认连接3号云平台：宜居平台）

- 连按五次SET键：只联动主机模式/全部互联模式；

- 连按七次SET键：切换移动/电信/联通卡模式。（默认移动卡模式）

七、设备启动流程

5V电源通电，再打开后备电池开关，等待语音播报内容：

设备已经启动，等待10秒左右；再次播报语音：已连接到服务器，信号5格可以，小程序控制。

注：语音播报内容完毕，才能进行后续操作。

八、按键说明（需使用可以拨号的电话卡）

- SOS键：按下时拨打紧急号码列表中的号码，未接通时会循环拨打第1-5组号码，循环拨打三次，直到任意一组电话接通；

- 拨号键1：按下时拨打第6组电话号码；

- 拨号键2：按下时拨打第7组电话号码；

- 注：电话未接通时警号会一直响；（报警持续一分钟）

- 挂机：报警或来电时短按SOS键/拨号键1/拨号键2都可以挂机。

九、物联网平台

- 请先扫码添加设备后，再通电，等待2-3分钟的时间，触发报警，微信公众号接收到报警信息即可；未接收到报警信息请联系技术人员沟通处理。

- 2、物联网添加设备、调试视频

- 扫描右侧二维码关注公众号

- 或者微信搜索“物联网Alarm公众号。