4G无线语音型接警LED显示屏

- 产品概述

- 4G无线语音型接警LED显示屏具备4G物联网功能、433无线功能，两行12字显示等特点；通过4G流量卡上传物联网服务器，再下发到物联网平台、微信公众号、电话语音播报、短信通知等形式的通知模式；可以学习无线遥控器10个，无线防区100个；适用于安防场景、九小场所等。

- 产品外观

- 技术参数

| - 产品名称 | - 4G无线语音型接警LED显示屏 |
| --- | --- |
| - 工作电压 | - 220V |
| - 警号输出 | - 12V ≤5W |
| - 工作温度 | - -20~60℃ |
| - 工作湿度 | - 5~95%RH |
| - 无线频率 | - 433MHz |
| - 遥控器数量 | - 10 |
| - 探测器数量 | - 100 |
| - 接收灵敏度 | - -110dB |
| - 安装方式 | - 壁挂 |
| - 输出方式 | - 4G物联网 |
| - 接警方式 | - PC端、微信公众号、电话语音播报、短信 |
| - 尺寸 | - 950*300*60mm |

- 设置说明

- K1按键功能

- 报警时短按K1键，语音播报：清除报警事件；

- 1、长按K1键进入学习模式：

- 语音播报：学习遥控器；显示：学遥控，必须按遥控器的“开锁键”进行学习。

- 2、学习遥控器状态下短按K1设置键：

- 语音播报：学习烟感；显示：学烟感，触发无线烟感设备进行学习。

- 再短按K1键，切换学遥控-学烟感-学手报-学红外-学门磁，学习状态中长按K1键退出学习模式。

- 注：报警信息需要等待上一条显示完毕以后才会显示下一条报警信息；每个无线防区可以学习25个无线设备。

- 3、连按两下K1键，进入修改关联报警时间，短按一下K2按键切换，60-80-100-120-20-40，时间单位为秒，短按K1退出设置；

- 4、连按四下K1键，语音播报：删除遥控器；

- 5、连按五下K1键，语音播报：删除探测器；

- 6、连按六下K1键，语音播报：设备恢复出厂设置；（删除遥控器和探测器，并删除小程序上的防区）

- 7、连按八下K1键恢复主机名称与防区名称。

- B.  K2按键功能

- 1、连按两下K2键发送撤防信号；

- 2、连按四下K2键发送报警信号；

- 3、连按六下K2键，恢复默认IP:iot.lian-yun.cn;5321

- 4、连按八下K2键，切换默认平台/凯湾平台；

- 5、连续十下K2键，切换正常状态显示内容：空屏、时间、设备名称。

- 6、连续十一下K2键，切换报警状态显示范围：第一行、第二行、全屏。

- 7、连续十二下K2键，切换报警信息：报警点名、报警点名+报警时间。

- 8、连续十三下K2键，切换显示模式：滚动、直接显示。

- 五、物联网平台

- 请先扫码添加设备后，再通电，等待2-3分钟的时间，触发按钮报警，微信公众号接收到报警信息即可；未接收到报警信息请联系技术人员沟通处理。

- 2、物联网添加设备视频

- 扫描下方二维码关注公众号

- 或者微信搜索“物联网Alarm公众号”

- 六、修改设备名与防区名

- 注：名称内不能含有空格，空格以后的字符不会显示；设备名称最多20个中文字符，防区名称最多17个中文字符；数字或者字母算半个字符，字符是从左往右滚动。