4G温度采集器（防水型）使用说明书

## 一、产品概述

这是一款温感敏锐度高，测量精准，具备防水功能的4G温度采集器，该产品具有快速显示，实现高温警告、低温警告以及远程监控等功能。4G温度采集器有多种探头可供选择，适应各种环境（可根据环境需求，选择不同探头）。

使用场景：孵化领域，鱼缸，水族馆，浴缸，冰箱，空 调房，汽车内外，大棚，仓库等等.......

## 二、产品外观

## 三、技术参数

| 输入电压 | 9V（6节7号电池） |
| --- | --- |
| 续航时间 | ≈3年（与温度变化有关） |
| 待机电流 | 40uA（平均） |
| 报警电流 | <1.5A（峰值） |
| 测量范围 | -40℃-120℃ |
| 测量精度 | ±0.5℃ |
| 分辨率 | 0.1℃ |
| 报警输出 | 云联网接警平台小程序 |
| 电池开关 | 弹起为开，按下为关 |
| 安装方式 | 磁吸 |
| 外观尺寸 | 150*90*60mm（不含线） |

- 参数列表

| ## 功能 | ## 功能说明 | ## 设置范围 | ## 出厂设置 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 温度上限 | ## 温度高于此数值时高温报警 | ## -40℃-120℃ | ## 40℃ |
| ## 温度下限 | ## 温度低于此数值时低温报警 | ## -40℃-120℃ | ## 20℃ |
| ## 心跳间隔 | ## 待机状态下设备发送心跳数据 |  | ## 22小时 |
| ## 温度更新 | ## 温度每变化3℃发送一次数据 |  | ## ±3℃ |

## 五、物联网小程序操作

请先扫码添加设备后，再通电，通电的1分钟内可在小程序里点击该设备，找到温度上限和温度下限修改报警阈值，可重新进入查看是否修改成功。

2、物联网添加设备、调试视频

- 扫描右侧二维码关注公众号

- 或者微信搜索“物联网Alarm公众号。