- 4G物联网智能无线报警器

- 产品简介

- 这款产品支持 99 个无线防区设备，能配对 6 个无线遥控器，采用 433MHZ 无线信号传输。还具备 4G 信息传输功能，通过微信公众号、电话、短信以及 PC 端，都能接收报警信息，在小程序和 PC 端可远程对设备进行布防或撤防操作，既可以单独使用，也能联网运用。报警时，会同时发出语音与报警音。它应用范围极为广泛，像工矿企业、仓库、财务室、学校、医院、酒店、普通家庭、别墅、小区、会所、农场、牧场、景区等各类有防护需求的场所，都能使用，有效保障财产安全。

- 功能特点

1.数码管防区显示

2.支持最多99个无线探测器防区

3.报警防区实时显示

4.射频RF433远距离无线传输

5.外接105分贝高音警号

6.电池过放保护

三、 产品外观

四、 指示灯说明

| 指示灯 | 状态 | 状态说明 |
| --- | --- | --- |
| 电源 | 常灭 | 未通电状态 |
|  | 常亮 | 正常通电状态 |
|  | 闪烁 | 电源故障 |
| 布防 | 常亮 | 布防状态 |
|  | 常灭 | 撤防状态 |
| 学码 | 亮 | 学习无线状态/接收到无线信号 |
|  | 灭 | 未接收到无线信号 |
| 报警 | 闪烁 | 有新的报警，撤防后会灯会灭 |
|  | 灭 | 没有报警 |

- 探测器对码说明（学习多个探测器时，请在学习模式下继续触发探测器）

- 长按主机上的探测器按键，听到语音提示“学习烟感探测器”后松手，接着触发烟感探测器就能完成对码。

- 完成烟感对码后，短按主机上的探测器按键一次，当听到“学习紧急按钮”，触发紧急按钮进行对码。

- 完成紧急按钮对码，短按主机上的探测器按键一次，语音提示“学习普通探测器”，可进行普通探测器对码。

- 若要结束对码操作，短按主机上的探测器按键一次，听到 “退出学习模式” 即完成。最多能对码 99 个无线探测器设备。

- 遥控器对码操作说明

- （学习多个遥控器时，请在学习模式下继续触发遥控器）

- 长按主机上的遥控器按键，听到语音提示 “学习遥控器” 后，松开按键，随即按一下遥控器上的关锁键，就能完成对码。

- 当完成所有需要的对码操作后，短按一次主机上的遥控器按键，这时语音会播报“退出学习模式”。

- 删除按键功能

- 1、删除单个探测器/遥控器

- 短按一下主机上的删除按键，语音播报：删除模式；再短按一下主机上的探测器/遥控器按键，语音播报：删除探测器/遥控器，触发要删除的探测器/遥控器，语音播报：删除成功；再短按一下主机上的删除按键，语音播报：退出删除模式。

- 删除全部探测器/遥控器

- 短按一下主机上的删除按键，语音播报：删除模式；再长按主机上的探测器/遥控器按键，语音播报：所有删除探测器/遥控器删除成功并退出删除模式。

- 恢复出厂

- 长按主机上的删除按键，语音播报：恢复出厂。（所有数据清空）

- 物联网平台功能

- 扫描右侧二维码关注公众号

- 或者微信搜索“物联网Alarm公众号”

请先扫码添加设备后，再通电，等待2-3分钟的时间，再次进入小程序查看是否在线，提示“在线”即可；提示“离线”请联系技术人员沟通处理。

2、物联网添加设备、调试视频

- 红外探测器的安装和使用

使用前打开探测器的侧面电池开关，安装高度离地面2.2米左右,应尽量安装在室内的角落以取得最理想的探测范围,同时应与室内的行走线呈一定的角度(与人行走方向成90度角的探测效果最好)。安装方法:取出随机附送的底座支架，将支架卡入卡槽，再取出底座用两颗螺丝固定在墙上，把已装好支架的红外探测器用力压进底座中心的圆孔，并将红外线探测器调试到最佳角度。(此方法适用于工程安装)

红外探测器安装应注意以下几点:

1、红外探测器安装时不要直接对着窗外。

2、探测范围内不得隔屏、家具、大型盆景或其他隔离物。

3、在同一个空间不得安装两个红外探测器，以避免产生因同时触发而造成干扰现象。

4、避免面对窗户、冷暖气机、火炉等温度会产生快速变化的地方以免误报。

5、红外探测器刚开启时，对周围环境有5分钟左右的感知时间，待红外探测器开启5分钟后，再用遥控器进行布防。

6、当入侵体被红外探测器探测到时，需几秒钟确认时间，方能发射报警信号，以免误报、漏报。

7、红外探测器只能安装在室内(切勿安装在室外)。

- 十、 门磁的安装和使用

门磁探测器安装在活动的门上，首先将门对应位置擦干净，取出无线门磁探测器，把胶片拉出，使其通电，在底部贴上双面胶。门探测器安装应注意以下几点:

- 门磁探测器A(发射器)和门磁探测器B(磁铁)应分开安装，即发射器安装在固定的门框上，而磁铁则应安装在活动门上。

- 磁铁与发射器上下对正，两者之间的距离不应大于1CM。

- 安装完毕后在开门的瞬间指示灯闪亮1秒表示安装完好。

- 门磁指示灯闪亮1秒表示报警，指示灯长亮表示电量不足。

- 技术参数

| 工作电压 | 5V DC |
| --- | --- |
| 报警电流 | ＜1.2A |
| 电池容量 | 500mAh(14500 锂电池) |
| 电池待机时间 | 12小时 |
| 通讯方式 | 4G 全网通 |
| 接收灵敏度 | -110dB |
| 无线防区 | 99 个 |
| 无线遥控器 | 6个 |
| 无线频率 | 433MHz |
| 工作温度 | 0~60℃ |
| 相对湿度 | 5~85%RH（无凝霜） |
| 产品尺寸 | 158*102*32mm |
| 语音对讲 | 支持 |
| 报警方式 | 现场报警/电话/短信/公众号推送 |
| 语音声压级 | 70-80dB（正前方1米处） |
| 警号声压级 | ≈105dB（正前方1米处） |

- 注意事项

- 当遇到主机无法正常使用时，请首先检查电源是否接入，检查输入电源是否在要求的范围，并检查"电源指示灯"是否亮起。

- 无线门磁、无线红外探头及门铃按键均使用一次性电池，如发现没电请及时更换电池，否则会影响您的正常使用。

- 本系统所有部件均安装于户内，若安装于户外必须做好防雨处理。

- 定期测试报警系统的工作状态。

- 所有选配探头安装，必须由专业人员(经销商)指导完成如出现误报，请检查探头的安装位置和环境因素。

- 如出现误报，请检查探头的安装位置和环境因素。