# 16 路IP网络继电器联动输出模块使用说明

16 路IP网络继电器联动输出模块具备IP网络通讯功能的继电器输出设备,报警主机通过它可以在指定的情况下(报警等)合上或断开某一个或多个输出，从而可以达到报警联动的效果，一般与DVR的报警输入结合使用。也可以联动灯光，警号等设备。

- 1.性能特点

● 16 路继电器输出                ● IP网络通讯方式           ● 常开、常闭可调

- 2.规格及参数

| 产品名称 | 16 路IP网络继电器联动输出模块 |
| --- | --- |
| 尺寸 | 144.4mmx91mmx40.5mm（长x宽x厚） |
| 重量 | ≈220g |
| 工作环境 | -10℃~+50℃; 0~85%湿度 |
| 工作电压 | 12-15V |
| 工作电流 | 静态电流:100mA, 每合上一个继电器增加20mA |
| 继电器参数 | 常开、常闭可调或DC 12V-24V/2A弱电设备 |
| 联网功能 | 可与总线和分线报警主机进行联动 |

● 网络指示灯说明：

- 常亮：模块通信不正常。

- 闪烁：（1秒钟闪1次），设备通讯正常

3.指示灯状态说明

● 电源指示灯说明

1)  常灭：设备电源不正常。

2)  常亮：设备电源正常。

- 4. 与报警主机连接使用说明

- 电脑必须跟设备接在同一个交换机下进行IP参数修改操作，IP参数以电脑的IP地址为参考。

1. 设置IP参数（操作前必须关闭电脑的防火墙跟安全中心）

1.1 设置报警主机网络IP参数

打开“IP设置参数工具”搜索软件，操作步骤如下所示：

注：只需要修改图中提到的部分，便可达到接收网络地址模块警情的效果，不同使用场景有不同的设置说明，详情请咨询技术人员。

2.2 设置16路继电器网络IP参数

打开“IP设置参数工具”搜索软件，操作步骤如下所示：