4G一键紧急呼叫器

- 产品概述

4G一键紧急呼叫器采用内置4G通讯模块，7号电池。支持PC端、微信公众号、电话、短信接警等功能。采用独特的结构设计及无线电信号处理技术，具备低功耗电路设计，性能稳定、美观、耐用。

- 技术参数

| - 额定电压 | - DC 3V（2节7号电池） |
| --- | --- |
| - 报警电流 | - <300mA |
| - 工作电流 | - <20uA |
| - 续航时间 | - 2年（与使用频率有关） |
| - 报警方式 | - PC端、微信公众号、电话、短信 |
| - 推送规则 | - 微信小程序和电脑软件、电话短信（单独购买） |
| - 通讯网络 | - 4G（默认移动卡） |
| - 工作环境 | - -10℃-60℃,10-90%无冷凝相对湿度：≤95%(40°C±2°C无凝霜) |
| - 使用方式 | - 挂脖+手持 |
| - 产品净重 | - ≈54.5g |
| - 产品尺寸 | - 87*38.5*20.7mm |

- 添加设备

请先扫码添加设备后，再通电，等待2-3分钟的时间，再次进入小程序查看是否在线，提示“在线”即可；提示“离线”请联系技术人员沟通处理。

- 扫描二维码关注公众号             2、 添加设备操作视频

- 维护与保养

- 电池使用寿命大约2-3年，但是在高温、高湿等恶劣环境下使用时，寿命或缩短，使用频率越高，电池使用寿命也越短。

- 当电池电压过低时，请及时更换电池。

- 安装好以后，按一下红色的SOS按键一秒，微信公众号能收到报警信息推送，代表设备功能完好。

- 安装前应妥善保管并采取相应的防潮、防腐等措施。