4G无线声光报警器

请您在使用之前认真阅读使用说明书，以便得到正确的使用方法，产品部分功能结构发生更改恕不另外通知，以实物为准。

一、产品概述

4G无线声光报警器具备高分贝蜂鸣器，报警时声光同步指示。同时支持100 个无线设备和 8 个遥控器。内置锂电池，自动充放电设计，停电自动启用后备电池。产品广泛适用于家庭住宅、别墅、办公室、商铺等场所的安全防范，也可于公共洗手间、医院、学校等场所的紧急报警。

- 指示灯

|  | - 闪烁 | - 灭 | - 颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 电源灯 | - 5秒闪烁1次 | - 未通电 | - 红色 |
| - 信号灯 | - 有无线信号 | - 正常 | - 绿色 |

- 产品示意图

三、技术参数

| 防区数量 | 100个（无线） |
| --- | --- |
| 遥控数量 | 8个（选配） |
| 无线频率 | 433.92MHz |
| 报警方式 | 声 +光同步报警 |
| 报警声压 | 0-90dB(六级可调） |
| 控制方式 | 遥控（独立版）、APP、微信、PC 软件等 |
| 工作温度 | 0~70℃ |
| 相对湿度 | 5~95%RH |
| 输入电压 | 5VDC+内置充电电池 |
| 工作电流 | ＜30mA |
| 后备电池 | 3.7V |
| 电池待机时长 | ≈18小时 |
| 安装方式 | 壁挂（间距60mm） |
| 产品重量 | ≈120g |
| 尺 寸 | 86*86*33mm |

四、操作说明

1、 开机

设备关机状态可通过长按K1键（后备电池）或接通电源使设备开机；

- 关机

- ● 未接电源时：连按6次K1键，状态灯闪烁3次，设备关机；

● 接通电源时：连按2次K2键，断开电池，状态灯快闪，此时断开电源会直接关机。

- 无线遥控器和无线探测器学习/删除操作方法

● 学习遥控器：插上电源，按1次K1键，语音播报：学习遥控器；触发遥控器的开锁键，语音播报：“1 学习成功”，代表接收成功，继续触发遥控器，可继续学下一个遥控。再按1次K1键，最大可学8个遥控。

● 学习探测器：再按1次K1键，语音播报：学习探测器；触发无线探测器，语音播报：“1 学习成功”，代表学习成功，继续触发探测器，可继续学习下一个探测器。最大可学习100个无线探测器。（学习无线设备时 ，附近不能有无线干扰）

● 退出学习状态：再按1次K1键，退出学习状态，长响一声。

● 删除遥控器：在学习遥控器的状态下，长按K1键，语音播报：“遥控器0”；表示删除遥控器。

● 删除探测器：在学习探测器的状态下，长按K1键，语音播报：“探测器0”；表示删除探测器。

● 关闭/开启无线接收功能：连续快速按4次K1键；

关闭：探测器0

开启：探测器1

恢复出厂不会恢复此项，重启会自动开启无线接收功能。

- 设置报警时间 ：（出厂默认100分钟）

按1次K2键，进入报警时间的设定，按K键可以切换种不同的声光报警时间，按K2键可以退出设置。依次为20秒-1分钟-3分钟-10分钟- 100分钟，语音播报内容分别对应：报警1-5。

5、主机恢复出厂设置

长按K1设置按键3秒钟，主机“滴”1声，此操作将删除所有无线遥控器和无线探头。

6、切换警报声（默认警号a）

快速连续按3次K1设置按键，语音播报：

a、 发生火灾报警，请迅速按演习路线有序撤离+警号声；

b、 吸烟有害健康，请立即停止吸烟+警号声；

c、 安全报警、安全报警，请立即做好安全防范措施+警号声；

d、 X号防区发生报警+警号声；

e、 纯警号声；

f、 请注意，发生紧急求救+警号声。

7、遥控器按键功能（遥控器选配）

● 布防、撤防、紧急报警、音量调节（音量6级可调，最小可调至无声，只闪光状态）等功能键。

● 音量调节键每按一次可调节一次声音大小。

● 小程序修改音量等级：设备详情→全部指令→音量等级→输入0-5的音量等级。（声光有语音播报）

8、无线防区撤防功能（默认开启状态）

● 功能开启/关闭：按住“K2”键的同时连按两下“K1”，可以开启/关闭此功能。（恢复出厂不会恢复此项操作）

● 操作描述：无线设备第一次触发，为报警推送，必须5秒后，进行第二次触发，为撤防推送；必须在同一个无线设备上操作才有效。

9、声光撤防功能（433无线版）

在报警的状态下按一下K1键，可以关闭警报声。

10、声光报警器具有 3 种工作模式：

正常模式、烟感模式、报警主机模式。

使用前需先选择正确的工作模式，出厂默认为烟感模式。

长按K2按钮可切换工作模式 ：

● 语音播报：设置1 ；表示设定为正常模式：

此模式下，所有探测器必须要布防才可以报警。

● 语音播报：设置2； 表示设定为烟感模式 ：所有探测器在布防或撤防状态均可报警。同时平台软件会显示是烟感防区报警。

● 语音播报：设置3； 表示设定为报警主机模式：此模式下，共分为4个防区，每个防区支持 25个无线探测器。

注：报警主机模式下，1号防区表示烟感防区，2号防区表示紧急按钮防区，3、4号防区为普通防区。

(1、2防区的探测器在布防或撤防状态均可报警，3、4防区的探测器必须要在布防状态下才可以报警）