# 16路485继电器输出模块

请您在使用之前认真阅读使用说明书 ，以便得到正确的使用方法 ，产品部分功能结构发生更改恕不另外通知 ，以实物为准。

- 产品概述

16 路485继电器联动输出模块具备485通讯功能的继电器输出设备,报警主机通过它可以在指定的情况下(报警等)合上某一个或多个输出，从而可以达到报警联动的效果，一般与DVR的报警输入结合使用。也可以联动灯光，警号等设备。

- 性能特点

● 16 路继电器输出                ● 485通讯方式

● 报警输出常开型 （报警闭合）

- 规格及参数

| 工作电压 | 12V |
| --- | --- |
| 工作电流 | 静态电流:100mA, 每合上一个继电器增加20mA |
| 工作温度 | -10℃~+50℃ |
| 工作湿度 | 0~85% |
| 端口参数 | 常闭不可调 DC 12V-24V/2A弱电设备 |
| 联网功能 | 可与总线和分线报警主机进行联动 |
| 尺 寸 | 145*93*40mm |
| 重 量 | ≈228g |

- 指示灯状态说明

|  | 灭 | 常亮 | 闪烁 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电源红灯 | 未通电 | 正常 |  |
| 状态黄灯 |  | 故障 | 正常 |
| 通讯绿灯 | 故障 | 正常 |  |
| 通讯红灯 | 故障 |  | 正常 |

- 接线说明

- 16路继电器的“12V+”接报警主机的“12V+”。

- 16路继电器的“12V-”接报警主机的“12V-”。

- 16路继电器的“485A”接报警主机KEYPAD端口的“485+”。

- 16路继电器的“485B”接报警主机KEYPAD端口的“485-”。

- 1-16路端口默认常开，接录像机的常开接口。（录像机是否有常开接口请咨询录像机技术）

- 拨码说明

- 请在断电的状态下操作拨码，带电拨码无效。

- 报警主机只接一台 16 路继电器的情况下，按照拨码表所示，不需要拨码，表示地址码是 160 ；报警主机的 1 号设备防区 1 默认联动160 地址码的 1 号通道，单防区地址模块可直接接线使用，无需设置联动关系。

- 报警主机需要接多台 16 路继电器的情况下，按照拨码表所示，第一台是 160 ，第二台拨码 1 ，表示 161 ，以此类推。

- 总线主机可接 16 个继电器模块。

- 分线主机可接 4 个继电器模块。

- 拨码参考表

| - ●表示需要拨码的开关 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |
| - 160 |  |  |  |  |  |  |
| - 161 | - ● |  |  |  |  |  |
| - 162 |  | - ● |  |  |  |  |
| - 163 | - ● | - ● |  |  |  |  |
| - 164 |  |  | - ● |  |  |  |
| - 165 | - ● |  | - ● |  |  |  |
| - 166 |  | - ● | - ● |  |  |  |
| - 167 | - ● | - ● | - ● |  |  |  |
| - 168 |  |  |  | - ● |  |  |
| - 169 | - ● |  |  | - ● |  |  |

- 常见问题和故障排查

| - 常见问题 | - 故障排查 |
| --- | --- |
| - 不通讯 | - 根据说明书检查接线情况。 - 检查是否卡皮。 |
| - 是否联动 | - 触发报警时，用万用表的通断档位量端口COM和NO，通了表示正常。 |
| - 录像机不知道如何接线 | - 咨询录像机技术人员常开接口位置，没有常开接口则不能使用。 |