4G 物联网人体红外探测器 V25.8

# 4G 人体红外探测器

## 一、产品概述

4G 人体红外探测器是通过 4G 流量卡上传物联网服务器，再下发到物联网平 台、微信公众号、 电话语音播报、短信通知等形式的通知模式；两种供电方式可 选：3 节 7 号电池（不可充电）、5V2A 电源； 电源不能给电池充电；微信小程序 远程控制设备，配合物联网平台的监控视频，可实时查看现场情况，同时具备录 像功能、定时布/撤防功能；适用于安防场景、社区养老、九小场所等。

## 二、指示灯说明

| 指示灯状态 | 灭 | 闪烁 |
| --- | --- | --- |
| 正常状态 | 未触发报警状态 | 触发报警状态，蓝色灯闪烁 |
| 故障状态 | 触发不闪烁， 电池没电 | 电池电量不足，红色灯闪烁 |

## 三、技术参数

| 产品名称 | 4G 人体红外探测器 |
| --- | --- |
| 待机电流 | <50uA |
| 报警电流 | <60mA |
| 工作电压 | 5V2A |
| 待机时长 | 1 年（电池供电、与触发频率有关） |
| 工作温度 | -20~60℃ |
| 工作湿度 | 5~95%RH |
| 安装方式 | 壁挂 |
| 探测范围 | 110 ° |
| 探测距离 | 8m |
| 安装角度 | 110 ° |
| 输出方式 | 4G 物联网 |
| 接警方式 | PC 端、微信公众号、 电话语音播报、短信 |
| 推送规则 | PC 端、微信公众号无次数限制，电话、短信 24 小时 10 条 |
| 尺寸 | 110*50*33mm |

## 四、探测范围示意图

选择适合于 PIR 技术探测的最佳安装点，将红外探测器安装在合适的位置上， 远离各种机器和冷、热 干扰源。

X

X  X

X     X          X

安装在基础 稳定的位置

不要太靠近高 压线周围安装

不要把探测器对 着冷/热源安装

关于安装高度

壁挂安装时推荐安装高度为1.3米-2.2米。

合适的高度

3m 2.2m 	2m 1.3m

0m

0m           1.5m           3m          4.5m           6m           7.5m           9m

注意防止  强电磁干扰

不要对着  太阳光安装

错误安装方式

(无方向识别)

高度太高，有盲区

3m 2.2m 	2m 1.3m

0m

0m      1.5m            3m           4.5m            6m           7.5m           9m

## 五、工作模式

4G 人体红外探测器共有 8 个工作模式，详情如下：

1、普通安全防盗模式：触发报警一次，需在无人触发状态下过去 1 分钟，再次触发才能推送报警信息。 如果在 1 分钟内有第 2 次触发，从第 2 次触发报警时开始计时，需要再等待 1 分钟的无人触发状态，才能 被再次触发从而进行报警信息推送。

适用场景：无人活动的场景。

2、高度安全防盗模式：触发报警一次，需等待 10 秒，再次触发才能推送报警信息。如果在 30 秒内有多 次触发，还是按照原来的 10 秒计算，不重新计时。（出厂默认该模式）

适用场景：无人活动而且安全系数要求非常高的场景。

3、节能防盗模式：触发报警一次，需等待 60 分钟，再次触发才能推送报警信息。如果在 60 分钟内有多 次触发，还是按照原来的 60 分钟计算，不重新计时。

适用场景：场所人员较多，但活动不规律的场景。

4、智能防盗模式：触发报警一次，需在无人触发状态下过去 10 分钟，再次触发才能推送报警信息。如果 在 10 分钟内有第 2 次触发，从第 2 次触发报警时开始计时，需要再等待 10 分钟的无人触发状态，才能被 再次触发从而进行报警信息推送。

适用场景：办公室场所， 白天一直有人，无需防盗报警；晚上无人则自动进入防盗报警状态。

5、自动能源管理模式： 若 5 分钟内无人触发，则推送无人报警，此后依旧无人触发，不再推送无人报警 信息。一旦接收到无人报警信息后发生触发事件，立即推送报警信息，并从此时开始重新计时。若在重新 计时的 5 分钟内再次触发报警，则从第二次触发报警的时刻重新计时。

适用场景：与平台上的 4G 控制开关配合使用，可以做到红外感应触发报警，控制灯光开启；无人报警控 制灯光关闭。

6、8/12/24 小时无人提示报警模式：在时间阈值 8/12/24 小时内，用于检测是否有触发事件。当超过该时 间阈值且未检测到触发事件时，推送无人报警信息。此后依旧无人触发，不再推送无人报警信息。一旦接 收到无人报警信息后发生触发事件，立即推送报警信息，并从此时开始重新计时。若在重新计时的时间阈 值内再次触发报警，则从第二次触发报警的时刻重新计时。

## 六、工作模式切换

手机打开小程序，进入设备详情，打开“工作模式设置 ”，4G 红外上电，触发报警，等待在小程序上 收到报警信息时，进入“工作模式设置 ”，选择工作模式；退出再进入工作模式，可查看是否修改成功， 操作过程请不要超过 20 秒，否则无效。

## 七、物联网平台

请先扫码添加设备后，再通电，等待 2-3 分钟的时间，触发报警，微信公众号接收到报警信息即可； 未接收到报警信息请联系技术人员沟通处理。

1、请扫描下方二维码关注公众号

或者微信搜索“物联网 Alarm 公众号 ”

2、物联网添加设备、调试视频

3、4G 人体红外探测器 修改工作模式演示视频