4G无线接警LED显示屏

- 概述

- 4G无线接警LED显示屏具备4G物联网功能、433无线功能，两行显示等特点；通过4G流量卡上传物联网服务器，再下发到物联网平台、微信公众号、电话语音播报、短信通知等形式的通知模式；可以学习无线遥控器16个，无线防区500个；适用于安防场景、九小场所等。

- 产品外观

- 技术参数

| - 产品名称 | - 4G无线接警LED显示屏 |
| --- | --- |
| - 工作电流 | - 待机电流：500mA（平均） - 报警电流：800mA（平均） |
| - 工作电压 | - DC 5V |
| - 警号输出 | - 12V ≤5W |
| - 工作温度 | - -20~60℃ |
| - 工作湿度 | - 5~95%RH |
| - 遥控器数量 | - 16 |
| - 探测器数量 | - 500 |
| - 接收灵敏度 | - -110dBm |
| - 安装方式 | - 壁挂 |
| - 输出方式 | - 4G物联网 |
| - 接警方式 | - PC端、微信公众号、电话语音播报、短信 |
| - 尺寸 | - 345*193*58mm |
| - 重量 | - ≈1.7kg |

- 设置说明

- K1按键功能

- 长按K1键，主机撤防，语音播报：撤防成功；

- 短按K1键进入学习模式：

- 语音播报：学习烟感；显示：学烟感，触发无线烟感设备进行学习。

- 短按1次按键切换学习状态，依次为学烟感-学手报-学普通-学遥控-退出学习。

- 2、学习探测器状态下快速连续短按两下K1设置键：

- 语音播报：学习遥控；显示：学遥控，触发无线遥控器的开锁键进行学习。

- 再短按K1键，退出学习模式。

- 3、连按2下K1键，切换云联网平台/铠湾平台/其他平台。（默认云联网平台）

- 4、连按3下K1键，语音播报：删除无线设备模式；触发要删除无线设备（探测器或遥控器），短按退出，长按删除所有探测器和遥控器。

- 5、连按4下K1键，切换音量大小，共三个档位：静音，中，大；出厂默认为大。（重启设备生效）

- 6、连按6下K1键，语音播报：设备恢复出厂设置。（不恢复无线对码和防区名字）

- 7、连按7下K1键，语音播报：网络恢复。所有数据恢复出厂（含设备名与防区名字），同时清除平台所有数据；（不删除无线，但防区类型会变为烟感）

- 8、连按8下K1键，语音播报：恢复防区名字。设备名称也一并恢复。（需要断电重启一下）

- B.  K2按键功能

- 1、短按1下K2键，切换显示模式：滚动、直接显示、闪烁。（默认滚动）

- 2、连按2下K2键，切换正常状态显示内容：空屏/时间/设备名称/设备名称+时间。（默认显示设备名称）

- 3、连按3下K2键，切换报警信息显示范围：第一行/第二行/全屏。（默认显示在第二行）

- 4、连按4下K2键，切换报警信息：报警点名/报警点名+报警时间。（默认显示报警点名）

- 5、连按5下K2键，切换无线联动模式：正常联动、全关联、部分关联。（默认正常联动）

- 6、连按6下K2键，切换自定义内容/默认工作模式。

- （自定义模式：只显示自定义内容，不接收无线，工作模式：正常显示，接收无线）

- 五、物联网平台

- 请先扫码添加设备后，再通电，等待2-3分钟的时间，触发按钮报警，微信公众号接收到报警信息即可；未接收到报警信息请联系技术人员沟通处理。

- 2、物联网添加设备视频

- 扫描下方二维码关注公众号

- 或者微信搜索“物联网Alarm公众号”

- 六、修改设备名与防区名

- 注：名称内不能含有空格，空格以后的字符不会显示；

- 设备名称最多20个中文字符，防区名称最多15个中

- 文字符；数字或者字母算半个字符，字符是从左往右

- 滚动。